附件1：

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我XXX系XXX公司的法定代表人，现授权XXX为我单位委托代理人，以本单位的名义参加XXX项目XXX的竞争性谈判活动。委托代理人在竞争性谈判活动和评比、谈判以及合同签订过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认，并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人签字：                 联系电话：

委托代理人签字：                 手机：

单位电话：                         传真：

竞争性谈判申请人：（全称并加盖企业法人公章）

日期：   年  月  日

附件2：

费用报价单

| 服务内容 | 数量/单位 | 单价 | 合计金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 叠螺式脱泥机 | 1/套 |  |  |
| 元（人民币大写： ） 以上报价超过项目控制价则报价无效。 |  |  |  |

注：服务商的报价是最终用户支付的总价，包括服务商完成本工作所需的一切费用。本次磋商报价包括（但不限于）人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费等所有有关各项的含税费用、磋商文件规定的所有费用及可能存在的未知费用。服务商应充分考虑本项目的风险，风险费用已含在磋商报价中，采购人不再承担由于任何风险引起的费用。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或加盖个人印章）：

日期：      年    月    日

附件3：

| LQDL-301 技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 叠螺式污泥脱水机 |  |
| 设备型号 | LQDL-301 |  |
| 脱水处理型式 | 螺旋推进挤压式 |  |
| 设备尺寸 | L3530mm× W900mm× H1800m |  |
| 绝干泥处理量 | DS30~60Kg/h |  |
| 出泥含水率 | 75～85% |  |
| 用电量 | 1.68kw/h |  |
| 冲洗用水量 | 40L/h |  |
| 高分子絮凝剂添加率 | 对DS ～0.8% |  |
| 维持管理频度 | 5分钟/天 |  |
| 供水水压 | 0.1～0.2MPa |  |
| 净重 | 约730kg |  |
| 运行重量 | 约1150kg |  |
| 叠螺主体 | 径×长 | DN300x1700mm |
|  | 数量 | 1组 |
|  | 材质 | SS304 |
|  | 支撑板 | 材质：SS304 |
|  | 背压板柔性装置 | 通过对背压板结构的升级，使出泥含水率更均匀。系统更稳定。 |
|  | 组装型式 | 主体分段设计，方便后期维护，支撑板双层设计，确保设备的稳定运行 |
| 螺旋轴 | 径×长 | Φ256×2400mm |
|  | 数量 | 1根 |
|  | 材质 | SS304 |
|  | 处理工艺 | 焊接后整体精加工，叶片做合金堆焊强化处理 |
|  | 硬度 | 1100HV |
| 絮凝混合槽 | 尺寸 | 600mmx600mmx1010mm |
|  | 数量 | 1套 |
|  | 材质 | 不锈钢 |
|  | 容量 | 0.36m³ |
|  | 搅拌器 | 数量：1台,材质：SS304 |
|  | 污水进水口 | De50PVC直通接头 |
|  | 加药口 | De25PVC直通接头 |
|  | 放空口 | De50 |
|  | 进泥控制系统 | 实现自动化控制。原有溢流基础上升级增加电控，更省药，更便捷。 |
| 驱动电机 | 功率 | 1.1kw变频 |
|  | 数量 | 1台 |
|  | 防护等级 | IP54 |
|  | 绝缘等级 | F级 |
|  | 转速 | 2.16-5.4r/min |
|  | 减速比 | 426 |
|  | 品牌 | 赛勒 |
| 搅拌电机 | 功率 | 0.55kw |
|  | 防护等级 | IP55 |
|  | 绝缘等级 | F级 |
|  | 数量 | 1台 |
|  | 转速 | 25r/min |
|  | 减速比 | 1:40 |
|  | 品牌 | 拓速、正浩 |
| 冲洗装置 | 型式 | 锥形水柱 |
|  | 压力 | 0.2MPa |
|  | 冲洗水进水口 | De25PVC直通接头 |
|  | 喷嘴 | 材质PPR |
|  | 喷淋管 | 材质：PVC，尺寸：DN20 |
| 电控柜 | 尺寸 | 500*200*600 |
|  | 电器元件 | 正泰 |
|  | 变频器 | 中枢 |

2、设置环境

| 温度适用范围 | -10℃ ～ +40℃ (不可结冰) |
| --- | --- |
| 湿度适用范围 | 最大 90%RH (不可结露) |
| 高度 | 海拔1200m 以下 |
| 电源电压 | 三相 380V 50Hz |
| 自控 | 1 φ220V/50Hz |

※ 本脱水机属于室内规格，请设置在室内。